| 电白四中食堂设备（洗碗机、消毒柜、公共餐具）采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 长龙自动洗碗机 | 1、洗涤量(碟/小时)2500-5000 2、额定功率:58KW 3、外壳材料:304#不锈钢 4、主洗温度60-65℃ 5、漂洗温度80-90℃ 6、适用人数:500~2000人 7、主机尺寸:3800*850*1760MM 8、浸泡池尺寸:1200*850*930MM 9、接碗尺寸:800*850*930MM 10、采用大功率水泵形成上下强力对冲喷射系统，循环热水通过的凹槽形成强大的对冲力清洗餐具； 11、采用斜插式履带传送系统:一般性餐具无需分类装筐，可直接放于履带上清洗，变速可调每分钟运行约2.7米。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 推车消毒柜 | 1、功率:4KW 2、电源电压:380V 3、外形尺寸:1120x600X1800MM 4、容积:700L 5、消毒柜双门合计8筐； 6、不锈钢篮层架(推车)式储放机构，自动温控系统； 7、外壳材料:201#不锈钢，耐高温硅酸铝保温层,高温热风循环消毒，支撑脚管选用中Ø48mm、壁厚 1.2mm不锈钢管，并配有可调节脚；配消毒推车各2台。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 烟罩 | 规格:3800*1000*980MM 1.采用1.0mm厚SUS201不锈钢板; 2. 开2个圆孔装2个风机 | 米 | 3.8 |  |  |  |
| 4 | 烟管 | 规格:500*500MM 材质说明:201不锈钢；面板厚度0.8mm。 | 米 | 9 |  |  |  |
| 5 | 餐盘 | 316材质，6格餐盘，搭配一双不锈钢筷子，一个不锈钢勺子，一个不锈钢汤碗 | 套 | 1300 |  |  |  |
| 6 | 排水槽 | 洗碗机排水槽 SUS304不锈钢板制作1.0MM厚 | 米 | 9 |  |  |  |
| 7 | 双孔收残柜 | 1500*750*950+150mm，台面1.2mm厚、侧板1.2mm，加强筋承托；重力脚调节 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 手推车 | 1300*700*800mm，台面1.2mm，201#优质不锈钢板，加强件加固；连接横通架用25*38方通1.0mm不锈钢管 ，用静音脚轮 | 台 | 3 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢框 | 1260*660*450mm，桶身1.2mm,201#优质不锈钢板加强件加固，连接横通架用5*38方通1.0mm不锈管 | 台 | 3 |  |  |  |
| 10 | 吊扇 | 大机头56寸 | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | LED灯管 | 1200*100*24W | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 铜芯电线 | 国标BVR70mm² | 米 | 11 |  |  |  |
| 13 | 铜芯电线 | 国标BVR50mm² | 米 | 250 |  |  |  |
| 14 | 铜芯电线 | 国标BVR35mm² | 米 | 100 |  |  |  |
| 15 | 铜芯电线 | 国标BVR25mm² | 米 | 100 |  |  |  |
| 16 | 铜芯电线 | 国标BVR16mm² | 米 | 7.2 |  |  |  |
| 17 | 铜芯电线 | 国标BVR10mm² | 米 | 2 |  |  |  |
| 18 | 铜芯电线 | 国标BVR4mm² | 米 | 250 |  |  |  |
| 19 | 铜芯电线 | 国标BVR2.5mm² | 米 | 100 |  |  |  |
| 20 | PVC线槽 | 99*40mm | 条 | 13 |  |  |  |
| 21 | PVC线槽 | 39mm | 条 | 15 |  |  |  |
| 22 | 201不锈钢电箱 | 单门60*80*20cm | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | 空气开关 | 4P/315A | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 铜线耳 | 70m² | 个 | 8 |  |  |  |
| 25 | 铜线耳 | 50mm² | 个 | 50 |  |  |  |
| 26 | 铜线耳 | 35mm² | 个 | 20 |  |  |  |
| 27 | 铜线耳 | 25mm² | 个 | 5 |  |  |  |
| 28 | 铜线耳 | 16m² | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | 铜线耳 | 10m² | 个 | 1 |  |  |  |
| 30 | 电工胶布 | 大号 | 个 | 40 |  |  |  |
| 31 | 塑壳漏电断路器 | 4P/400A | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 | 塑壳漏电断路器 | 4P/250A | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 塑壳漏电断路器 | 4P/100A | 个 | 2 |  |  |  |
| 34 | 微型断路器 | 2P/63A | 个 | 4 |  |  |  |
| 35 | 钢排钉 | ST-18 | 盒 | 10 |  |  |  |
| 36 | 黄腊管 | 25mm | 条 | 6 |  |  |  |
| 37 | 黄腊管 | 16mm | 条 | 30 |  |  |  |
| 38 | 黄腊管 | 20mm | 条 | 5 |  |  |  |
| 39 | 扎带 | 500*5*4.0mm | 包 | 1 |  |  |  |
| 40 | 排水管（A） | φ75 | 条 | 1 |  |  |  |
| 41 | 不锈钢管卡 | φ75 | 个 | 3 |  |  |  |
| 42 | 201不锈钢电箱 | 双门60*80*20cm | 个 | 1 |  |  |  |
| 43 | 幕墙隔墙 | 100*44*1.4 | m² | 31.73 |  |  |  |
| 44 | 水电安装费 |  | 工日 | 12 |  |  |  |
| 45 | 排水沟开挖费 |  | 工日 | 4 |  |  |  |
| 46 | 垃圾余泥清运费 |  | 车 | 3 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |